江阴市华思诚无纺布有限公司

年产3万吨聚酯胎基布项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，根据项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定，现将建设单位需要说明的具体内容和要求总结如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1、设计简况

本项目废气主要为在真空煅烧炉产生的烟尘及主刺环节产生的纤维粉尘，均以“颗粒物”计，通过蜂窝除尘系统及车间通风等措施呈无组织排放。本项目废水主要为清洗废水和生活污水，通过厂区污水管网汇总接入江阴市华宏污水处理有限公司集中处理。厂区内实施“雨污分流”，雨水和污水管网与主体工程同步设计；车间墙体采用实砌墙体。

2、施工简况

蜂窝除尘机组，雨水和污水管网与主体工程同步施工；车间墙体采用实砌墙体，生产设备在车间内合理布局。项目建设过程中严格按照环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

项目实际总投资8000万元，其中环保投资约125万元，占工程总投资的1.6%。废气防治措施的投资约为100万元；噪声防治措施的投资约为24万元；雨污工程投资约为1万元。

3、验收过程简况

项目于2017年6月开工建设，于2018年4月竣工，2018年4月开始运行调试。我公司委托江苏金信检测技术服务有限公司和江苏兴盛环境科学研究院有限公司共同完成项目验收工作。江苏金信检测技术服务有限公司检验检测机构资质认定证书编号为：171012050262，验收监测报告于2018年4月完成。江苏兴盛环境科学研究院有限公司是一家专业的环境影响评价机构，环评证书编号为：国环评证乙字第1940号。

验收组认为：项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，本项目废气、废水均满足环评及批复要求，该项目废气、废水污染防治措施等可以通过竣工环境保护验收。

二、其他环境保护措施的实施情况

根据项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定，现将环境保护制度措施和配套措施内容梳理如下：

1、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司组建了环保组织机构，总经理对公司环境保护工作全面负责，安环主任协助总经理做好公司环境保护管理工作，并对公司环境保护工作负直接领导责任；就公司环境保护工作对总经理负责。公司另外还配备了环保专员，主要负责对厂区环境保护安全隐患进行巡查、各类环境管理台账的记录等。

表1    公司主要环保规章制度及内容

| 序号 | 环保规章 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护设施日常运行维护 | - 每半年对厂区雨污管网、雨水排放口、废水接管口进行排查。及时对污水集水池进行清理。 - 厂区一般固废贮存场所，每季度进行巡检，检查一般废物贮存容器是否有跑、冒、滴、漏现象。 - 加强设备维护，杜绝跑、冒、滴、漏，保持良好运行状态。 - 废气处理设施出现故障时，必须停止生产设备，防止环境污染。 |
| 2 | 环境管理台账记录 | - 记录废水收集池清洗时间及经办人。 - 记录一般废物贮存场所贮存量。 - 记录一般废物转移时间、数量、经办人。 |
| 3 | 环保设施运行维护费用保障 | - 总经理负责审批公司环境保护及环境应急救援经费，确保环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用。 - 建立环境保护措施费用台帐。 |

（2）环境风险防范措施

公司在生产过程中不涉及有毒有害物质，故无需制定环境风险应急预案。

（3）环境监测计划

项目建成后，根据环境影响报告表审批部门审批决定要求，公司委托江苏金信检测技术服务有限公司对废气、厂界噪声、生活污水接管浓度进行了监测。监测结果显示，废气中颗粒物无组织排放监控浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应排放标准；公司接管水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类指标均符合江阴市华宏污水处理有限公司接管标准；厂界噪声4个测点昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类声环境功能区排放限值。

2、配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目无需设置卫生防护距离，且周围不存在环境敏感点。

3、其他措施落实情况

本项目无其他生态保护措施情况。

三、整改工作情况

整改工作情况需说明项目建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等各环节采取的各项整改工作、具体整改内容、整改时间及整改效果等

江阴市华思诚无纺布有限公司

2018年5月14日